DENTOCEM RESIN CEMENT

ადჰეზიური კომპოზიტური ცემენტი, მუდმივი ფიქსაციისთვის

ავტომიქსის ჩვენებები:

დენტოცემი გამოიყენება გვირგვინების, ხიდებისა და კერამიკული კბილების, ინლეები, ონლეი და ვინირების  ფინალური დაცემენტებისთვის;

1)მომზადებული ზედაპირების გაშრობა და იზოლაცია.

აბსოლუტურად  გაშრობა არ არის აუცილებელი, მაგრამ ნერწყვით დაბინძურება თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

2) დარწმუნდით, რომ დროებითი გვირგვინის შიდა ზედაპირი სუფთა და მშრალია.

წაუსვით ცემენტი შერეული პირდაპირ დროებით გვირგვინში. მუშაობის დრო: 45  დან 60 წამი

3) დაუყოვნებლივ მოათავსეთ დროებითი გვირგვინი, ადგილზე დაყენებამდე

ნაზად დაიტანეთ ცემენტი ბამბის რულონზე  2,5 წუთი.

საწყის კომპლექტს ახასიათებს მკაფიო რეზინის ფაზა, რომლის დროსაც

ჭარბი ცემენტის მოცილება შესაძლებელია ზონდის გამოყენებით.

4) იზრუნეთ ზონდის გავლაზე პროქსიმალური ემბრაჟის მეშვეობით ზედმეტის აღმოსაფხვრელად ცემენტი ამ ადგილებში.

5) პირის ღრუში დაყენების დრო დაახლოებით 5 წუთია, დამოკიდებულია

პირობებზე

იმპლანტებზე დენტიური გვირგვინების დალუქვა:

ლითონის იმპლანტზე დენტიტური გვირგვინის დალუქვის პროცესი ან

მეტალოკერამიკა იმპლანტის საყრდენზე არის გვირგვინის ცემენტაციის იდენტური

დროებითი. არ არის მიზანშეწონილი ტიტანის ეტანტის გამოყენება საყრდენებზე

დალუქვამდე. თუ გვირგვინის მოცილება აუცილებელია, ნაზი დარტყმა

გვირგვინის გამწევი უნდა იყოს დამღლელი.

ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲡ ᲖᲝᲛᲔᲑᲘ:

მიუხედავად იმისა, რომ იშვიათია, ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება იყოს მგრძნობიარე ამ პროდუქტის მიმართ. ალერგიული რეაქციის შემთხვევაში,  შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და ამოიღეთ იგი პაციენტის პირიდან და მიმართეთ ექიმს. ერთჯერადი გამოყენების რჩევები

შემადგენლობა:

*Bis GMA

* ჰემა

*თეგდმა

* სილიციუმი

შენახვა:

* შეინახეთ ცივი * ტემპერატურა 24°C ზე დაბალი

* თუ შპრიცი ინახება მაცივარში, მანამდე უნდა მიაღწიოს ოთახის ტემპერატურას.