Hydrospeed HD BR არის პოლივინილსილოქსანის ტიპის შთამბეჭდავი მასალა დამატებითი მაღალი სიზუსტით, რაც სახსრის სტომატოლოგიური ოკლუზიის ზუსტი აღრიცხვის საშუალებას იძლევა გამარტივებული მოდელებით.

ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ

- ვარდისფერი ფერი

- შეფუთვა: 2 ვაზნის ყუთი 50 მლ 1:1 შესარევი იარაღისთვის

- აქსესუარები: 6 მწვანე EcoMix BR წვერი + 6 გამჭვირვალე „ფურცლის“ ინტრაორალური წვერი

- წრფივი განზომილებიანი ვარიაციის მნიშვნელობა < 0,2%

- სიხისტე: 90A

- სამუშაო დრო: 45 წმ

- პირის ღრუს დრო (მაქსიმალური სრული თაღისთვის): 55 წმ

- მიმართულებები

- ნაკბენის თანაფარდობის ინტრაორალური ჩაწერა

- გვირგვინების, ხიდების, ჩასადები და სამაგრების ჩამოსხმა

- ინტრაორალური რეგისტრაციის გასაღები

- ოკლუზიის კორექტირება ორთოდონტიაში

აპლიკაციის მეთოდი

Hydrospeed HD BR ვაზნები თავსებადია ყველა შერევის იარაღთან

წარმოდგენილია ბაზარზე და კერძოდ ITENA ს იარაღი.

კომპლექტი automix რჩევები შესაფერისი მაღალი სიბლანტის 6,5 მმ დიამეტრის

სილიკონი ნაკბენის რეგისტრაციისთვის თავსებადია Hydrospeed-ის ვაზნასთან

HD BR

5 ბერკეტზე დაჭერით ხდება მასალის წნეხვა და ავტომატურად შერევა მასში

სწორი პროპორციებით და შეიძლება პირდაპირ პირის ღრუში წაისვათ. განახორციელეთ ზეწოლა ზომიერი და უწყვეტი, საკმარისია დაახლოებით 5 მმ ფენა. ნაკადი ჩერდება როცა

წნევა თავისუფლდება.

6 მიმართეთ პაციენტის ყბა დახურულ მდგომარეობაში და გააჩერეთ მითითებულ დროში.

7 როდესაც მასალა პოლიმერიზდება, გახსენით პაციენტის პირი და ფრთხილად ამოიღეთ ჭარბი მასალა, რომელიც იმყოფება ქვედა ნაწილებში.

8 შენახვამდე დეზინფექცია გაუკეთეთ შემრევის იარაღს, ვაზნას და შერევის წვერს.

გამოყენების შემდეგ არ ამოიღოთ მწვანე EcoMix BR წვერი კარტრიჯიდან, დატოვეთ იგი ადგილზე შემდეგ გამოყენებამდე, როდესაც ის შეიცვლება.

EcoMix წვერის შეცვლისას BR მწვანე, შეამოწმეთ ვაზნის ხვრელის გამტარიანობა, რათა დარწმუნდეთ, რომ მასალა რაც შეიძლება თავისუფლად მიედინება.

დასუფთავება და დაშლა

Hydrospeed HD BR შემრევი იარაღი და ვაზნები შეიძლება გაიწმინდოს

სადეზინფექციო ხსნარი ან ხელსახოცი.

შერევის იარაღის დეზინფექცია

ITENA იარაღის სტერილიზაცია შესაძლებელია ავტოკლავში მაქსიმალურ ტემპერატურაზე 135°C.

შთაბეჭდილების დეზინფექცია

ანაბეჭდი შეიძლება გაიწმინდოს ანაბეჭდის სადეზინფექციო ხსნარით. Გაყოლა

მწარმოებლის გამოყენების ინსტრუქცია და კერძოდ ხსნარში დატენვის დრო, რათა

არ გარისკავს შთაბეჭდილების დაზიანებას. შემდეგ ჩამოიბანეთ ანაბეჭდი გამდინარე წყლის ქვეშ ამოიღეთ ნებისმიერი ნარჩენი სადეზინფექციო ხსნარი.

სიფრთხილის ზომები გამოყენებისას

არასოდეს შეურიოთ ვინილპოლისილოქსანზე დაფუძნებული მასალები სილიკონებს.

კონდენსაცია ან პოლიეთერის საბეჭდი მასალებით. მათ შორის ნებისმიერი კომბინაცია

გამოიწვევს დაგვიანებას ან თუნდაც დაჭერის ნაკლებობას.

უპირატესობა მიანიჭეთ ვინილის ხელთათმანებს და არა ლატექსს, რომელიც ხელს უშლის მასალების დაჭერას

სილიკონზე დაფუძნებული შთაბეჭდილება.

არ მოიტანოთ საბეჭდი მასალები გამხსნელებთან კონტაქტში.

უკუჩვენება

იშვიათ შემთხვევებში ამ პროდუქტის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია. გაჩერდი და შეაჩერე პროცედურა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

კონსერვაცია და შენახვა

Hydrospeed HD BR ვაზნები არ უნდა იქნას გამოყენებული თარიღის შემდეგ

ვადის გასვლა. ისინი უნდა ინახებოდეს მშრალ ადგილას -5°C-მდე ტემპერატურაზე

30°C.

მხოლოდ სტომატოლოგიური გამოყენებისთვის! Მოარიდეთ ბავშვებს!