PURE PROTECT არის ღრძილების დაცვა, რომელიც გამოიყენება ღრძილების იზოლირებისთვის

დასამუშავებელი კბილებიდან.

მითითება

დაიცავით ღრძილები ოფისში გათეთრების მკურნალობის დროს.

უკუჩვენება

ეს პროდუქტი შეიცავს დიმეთაკრილატებს. ალერგიის ან შეუწყნარებლობის შემთხვევაში

ამ კომპონენტზე არ გამოიყენოთ PURE PROTECT.

მომზადება

მიიღეთ შესაბამისი ზომები , მაგალითად, ლოყების და ტუჩების რეტრაქტორები.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ენა და ტუჩები უსაფრთხო მდგომარეობაშია.

დარეკეთ მკურნალობა (და შემდგომი გაუფერულების პროცედურა) და

არ არის კონტაქტში მასალასთან. ამოიღეთ შპრიცის თავსახური

და შეცვალეთ იგი მოხრილი აპლიკაციის წვერით. დაარეგულირეთ მასალა

აპლიკაცია

გააშრეთ ღრძილები. წაისვით PURE PROTECT სიგანეზე დაახლ. 4-6

მმ და 2 მმ სისქის გასწვრივ ფართობი, და ასევე extrude

მასალა კბილთაშუა სივრცეებში. მსუბუქად გამკვრივება 20-40 წამის განმავლობაში

სტანდარტული განათების გამწმენდი ნათურის გამოყენებით. ნათურა დიდხანს არ დაიჭიროთ

ერთ ტერიტორიაზე.

სკალპელის გამოყენებით კბილებზე ზედმეტი მასალის მოცილება. The

მათეთრებელი გელის გამოყენება ახლა შეიძლება.

დასრულება

გაუფერულების შემდეგ, ამოიღეთ PURE PROTECT მასალის აწევით

დაასრულეთ ინსტრუმენტით, როგორიცაა ზონდი და ამოიღეთ იგი. Მოაშორე

შპრიცის მოხრილი განაცხადის წვერი და შეცვალეთ იგი თავსახურით.

ვარგისიანობის ვადა/შენახვა

PURE PROTECT არ უნდა იქნას გამოყენებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ. მაღაზია

პროდუქტი ბნელ ადგილას. მოერიდეთ სითბოს და მზის პირდაპირ სხივებს.

GB